手术床

- 质量保证：质量管理体系符合：

GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008

YY/T0287-2003 idt ISO 13485：2003

德国TUV EN ISO 9001:2008

德国TUV EN ISO 13485:2003+AC:2009

产品通过欧共体CE产品质量认证

★环境管理体系认证

★职业健康安全管理体系认证

★国家高新技术企业

★中国驰名商标

2、技术规格：

长2050±50mm          宽480±20mm

台面最低及最高（750-950）±50mm

前    倾 ≥25°        后    倾≥25°

左    倾 ≥20°        右    倾≥20°

头板上折 ≥45°        头板下折≥90°

★背板上折≥80°        背板下折≥10°

腿板下折 ≥90°         腿板分叉≥180°

腰板升高 ≥120mm

3、材质要求：床面为优质冷板静电喷塑，油泵及底座罩壳为优质304不锈钢材料。床垫为人造革包海绵，附件为抛光镀铬。采用进口Y型密封圈，密封性能好，经久耐用。

4、主要性能和功能：适用于医院手术室施行各种手术。采用脚踏油泵液压升降，手术时所需体位调整均在台面头部操作。底盘采用旋转式刹车装置，方便手术床移位。

5、基本配置：

主床          1台            屏风架        1个

支腰架        1付            搁臂板        1付

支肩架        1付            托腿架        1付

蹬脚板        1付            床垫          1套

油壶          1瓶