设计变更通知单

2014年3月7日                                              第 1 页 共 1页

| 滑县蓝图建筑工程设计有限责任公司 |  | 发文编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程名称 | 滑县交警大队考场-模拟隧道 | 合同号 |  |
| 主送 | 建设单位 |  | 抄送 | 监理公司、施工单位 |  |
| 建筑专业： - 本工程正负零以上墙体装修做法：12YJ1-P117外墙（水性涂料）6A. - 具体做法： - 1、9厚1：3水泥砂浆。 - 2、6厚1：2.5水泥砂浆找平 - 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 - 4、喷或滚刷底涂料一遍 - 5、喷或滚刷面层涂料二遍 结构专业： - 本工程原桁架方钢40*60*4.5（立放），变更为桁架方钢30*60*2（立放）。 - 本工程WJ1中38*4钢管斜杆长度为1050mm。 |  |  |  |  |  |