| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：滑县振兴路西延给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：滑县 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 |  |  | m3 |  |  | 363.28 |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103001001 |  | 回填方 |  | 1.填方材料品种：一、二类土 2.密实度：不小于95% |  |  | m3 |  |  | 130.77 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103001002 |  | 回填方 |  | 1.填方材料品种：中粗砂 2.位置：管顶以上50cm |  |  | m3 |  |  | 188.31 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040501004001 |  | 塑料管 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2.材质及规格:聚乙烯PE100管dn315 3.连接形式:电热熔接口 4.铺设深度:详见纵断面图 5.管道检验及试验要求：试压、消毒冲 |  |  | m |  |  | 206 |  |  |  |  |  |
| 5 | 040501004002 |  | 塑料管 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2.材质及规格:聚乙烯PE100管dn225 3.连接形式:电热熔接口 4.铺设深度:详见纵断面图 5.管道检验及试验要求：试压、消毒冲 |  |  | m |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040501004003 |  | 塑料管 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2.材质及规格:聚乙烯PE100管dn125 3.连接形式:电热熔接口 4.铺设深度:详见纵断面图 5.管道检验及试验要求：试压、消毒冲 |  |  | m |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040501002001 |  | 钢管 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:10cm砂垫层 2.材质及规格:钢管DN800 3.接口方式:焊接 4.铺设深度:详见纵断面图 5.管道检验及试验要求：试压、消毒冲 |  |  | m |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
| 8 | 040502003001 |  | 塑料管管件 |  | 1.种类:三通 2.材质及规格:PEdn315*125 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：滑县振兴路西延给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：滑县 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 3.连接方式:电热熔接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040502001002 |  | 铸铁管管件 |  | 1.种类:承插单支盘三通 2.材质及规格:球墨铸铁DN800 3.接口形式:承插接口 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040502003003 |  | 塑料管管件 |  | 1.种类:四通 2.材质及规格:PEdn315*225 3.连接方式:电热熔接口 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040502006001 |  | 法兰 |  | 1.种类:法兰 2.材质及规格:PEdn125 3.连接方式:电热熔接口 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040502006002 |  | 法兰 |  | 1.种类:法兰 2.材质及规格:PEdn225 3.连接方式:电热熔接口 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040502006003 |  | 法兰 |  | 1.种类:法兰 2.材质及规格:PEdn315 3.连接方式:电热熔接口 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040502001001 |  | 铸铁管管件 |  | 1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁DN100 3.接口形式：承插接口 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040502001003 |  | 铸铁管管件 |  | 1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁DN300 3.接口形式：承插接口 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040502001004 |  | 铸铁管管件 |  | 1.种类:盘插短管 2.材质及规格:球墨铸铁DN800 3.接口形式：承插接口 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040502001005 |  | 铸铁管管件 |  | 1.种类:盘承短管 2.材质及规格:球墨铸铁DN800 3.接口形式：承插接口 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040502001006 |  | 铸铁管管件 |  | 1.种类:异径管 2.材质及规格:球墨铸铁DN800*600 3.接口形式：承插接口 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040502001007 |  | 铸铁管管件 |  | 1.种类:异径管 2.材质及规格:球墨铸铁DN600*400 3.接口形式：承插接口 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040502005001 |  | 阀门 |  | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN200 Z45X-10 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：滑县振兴路西延给水工程 |  |  |  |  |  | 标段：滑县 |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  | 3.连接方式:焊接法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040502005002 |  | 阀门 |  | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN300 Z45X-10 3.连接方式:焊接法 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040502005003 |  | 阀门 |  | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN800 Z45X-10 3.连接方式:焊接法 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 040504001001 |  | 砌筑井 |  | 1.名称：阀门井 2、图集：07MS101-2,33 |  | 座 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 040504001002 |  | 砌筑井 |  | 1.名称：阀门井 2、图集：07MS101-2,14 |  | 座 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 040504001003 |  | 砌筑井 |  | 1.名称：排气阀井 2、图集：07MS101-2,52 |  | 座 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 040502010001 |  | 消火栓 |  | 1.规格:SS100/65-1.0 2.安装部位、方式:地上式消火栓 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |